高灵敏低噪音短波红外相机

一、技术参数

1.传感器类型：InGaAs

2.光谱范围：0.9~1.7um

3.分辨率：640*512

4.像元：15~30um

5.量子效率：> 70%

6.帧频：602fps @ 640 x512

7.读出噪声：< 30 e- @600fps

8.暗电流@-40℃：< 600 e/p/s

9.A /D：14-bit

10.满井（High Gain）：33Ke

11.动态范围：93 dB

12.水冷工作温度：-40 ℃

13.风冷工作温度：-15 ℃

14.最大帧频：32066fps @32 x 4

15.工作距离：0.3-无穷远

16.视场角：20.9度

17.设备的附件、配件规格型号和详细技术参数：

17.1 红外镜头(焦距50mm)：光圈：F1.4-F16，对焦：0.5m~1 靶面

17.2冷却系统：制冷：400W (1365BTU/hr) @ 25°C liquid-ambient (25°C dT)

17.3实验台架

17.4触发线：4pin线缆

17.5软件及SDK：设置相机参数及采图，API供二次开发

二、采购需求

国家自然科学基金国家重大科研仪器研制项目“基于波前整形的高光谱成像引导的肿瘤光热/光动力双模治疗手术系统”需要高灵敏低噪音短波红外成像模块。

该设备主要用于高灵敏低噪音短波红外成像，通过对多种信息同时采集，比如肿瘤微环境研究需要同时对诸如血氧、PH值、多种分子靶标等同时成像，实现精准肿瘤手术导航。

该设备将用于构建一种基于波前整形方式的高光谱图像引导光热/光动力手术治疗装置，将其应用到深部肿瘤的早期诊断与微创治疗中，有助于解决目前肿瘤外科手术中普遍存在的无法对手术切缘的干净程度进行实时反馈，无法发现肿瘤边缘的微小转移灶，从而导致手术不彻底的问题。

三、进口产品购置理由

国家重大仪器项目“基于波前整形的高光谱成像引导的肿瘤光热/光动力双模治疗手术系统”项目组拟结合窄带-偏振-荧光开展肿瘤成像研究，设想通过多波长切换的方式同时对诸如血氧、pH值、至少3个荧光信道进行成像，需要相机在12个波长之间通过时域分配的方式成像。如果要实现12通道视频流采集速度，则相机的帧频应该达到25帧*12=300帧/秒，要实现高清成像，则帧率需要达到50帧*12=600帧/秒的速度。由于多个通道信号来源不同，有的是信号强的反射光，有的是微弱的荧光，因此还要求相机的动态范围要大，反射光照射时不会饱和，低信号的荧光也要有响应，因此相机的动态范围应该大于80dB。此外为了获得良好的图像，满足信噪比要求，相机的暗电流应该尽可能小。

目前国产的相机尚未达到此技术要求，没有同类国产设备。